Redes Administrativas

Trabajo Optativo

Configuración de 
Frame Relay con IPV6

Alumno. ___________________________________

Comisión: _______

Laboratorio Optativo: Configuración de Frame Relay y subinterfaces

Topología

Tabla de direccionamiento

Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar un switch Frame Relay

Parte 3: Configurar los parámetros básicos de Frame Relay

Parte 4: Resolver problemas de Frame Relay

Parte 5: Configurar una subinterfaz Frame Relay

Información básica/situación

Frame Relay era uno de los protocolos WAN más utilizados, sobre todo debido a que era relativamente  económico en comparación con las líneas dedicadas. Además, configurar el equipo del usuario en una red Frame Relay es bastante simple. Con la llegada de los servicios de banda ancha como DSL y cable módem, GigaMAN (servicio Ethernet punto a punto a través de cable de fibra óptica), VPN y conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), Frame Relay se convirtió en una solución menos deseable para acceder a la WAN. Sin embargo, algunas áreas rurales no tienen acceso a estas soluciones alternativas y aún dependen de Frame Relay para obtener conectividad a la WAN.

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los routers.

Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Paso 2: Inicializar y volver a cargar los routers según sea necesario.

Paso 3: Configurar los parámetros básicos para cada router.

a. Desactive la búsqueda del DNS.

b. Configure los nombres de los dispositivos como se muestra en la topología.

c. Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.

d. Asigne cisco como la contraseña de vty y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión.

e. Configure logging synchronous para la línea de consola.

f. Cifre las contraseñas de texto no cifrado.

g. Configure un mensaje MOTD para advertir a los usuarios que se prohíbe el acceso no autorizado.

h. Establezca la frecuencia de reloj para todas las interfaces seriales DCE en 128000.

i. Configure las direcciones IPv4 e IPv6 que se indican en la tabla de direccionamiento para todas las interfaces. No active las interfaces seriales en este momento.

j. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

Paso 4: Configurar los equipos host. Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

Paso 5: Probar la conectividad. En este momento, las computadoras no pueden hacer ping entre sí, pero deben poder hacer ping a su gateway predeterminado. Pruebe ambos protocolos, IPv4 e IPv6. Verifique y resuelva los problemas, si es necesario.

Parte 2: Configurar un switch Frame Relay

En la parte 2, configurará un switch Frame Relay. Creará circuitos virtuales permanentes (PVC) y asignará los identificadores de conexión de enlace de datos (DLCI). Esta configuración crea dos PVC: uno del R1 al R3 (DLCI 103) y uno del R3 al R1 (DLCI 301).

Paso 1: Configurar el router FR como switch Frame Relay.

El comando frame-relay switching habilita el switching Frame Relay globalmente en un router, lo que le permite reenviar tramas según el DLCI entrante en lugar de una dirección IP.

FR(config)# frame-relay switching

Paso 2: Cambiar la encapsulación de la interfaz en S0/0/0.

Cambie el tipo de encapsulación de la interfaz a Frame Relay. Al igual que HDLC o PPP, Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos que especifica el entramado del tráfico de capa 2.

FR(config)# interface s0/0/0

FR(config-if)# encapsulation frame-relay

Paso 3: Cambiar el tipo de interfaz a DCE.

Cambiar el tipo de interfaz a DCE le indica al router que envíe keepalives de interfaz de administración local (LMI) y permite que se apliquen instrucciones de ruta de Frame Relay.

Nota: los tipos de interfaces de Frame Relay no necesitan coincidir con el tipo de interfaz física subyacente. Una interfaz serial DTE física puede funcionar como una interfaz DCE de Frame Relay, y una interfaz DCE física puede funcionar como una interfaz DTE lógica de Frame Relay.

FR(config)# interface s0/0/0

FR(config-if)# frame-relay intf-type dce

Paso 4: Configurar DLCI. Configure el router para reenviar el tráfico entrante de la interfaz S0/0/0 con el DLCI 103 a la S0/0/1 con un resultado de DLCI de 301.

FR(config-if)# frame-relay route 103 interface s0/0/1 301

FR(config-if)# no shutdown

Paso 5: Configurar Frame Relay en S0/0/1.

FR(config)# interface s0/0/1

FR(config-if)# encapsulation frame-relay

FR(config-if)# frame-relay intf-type dce

FR(config-if)# frame-relay route 301 interface s0/0/0 103

FR(config-if)# no shutdown

Paso 6: Verifique la configuración de Frame Relay.

a   Utilice el comando show frame-relay pvc para verificar que Frame Relay se haya configurado correctamente.

FR# show frame-relay pvc

B Emita el comando show frame-relay route. Esta es la ruta de capa 2 que toma el tráfico de Frame Relay a través de la red. (No confundir con el routing IP de capa 3).

Parte 3: Configuración básica de Frame Relay En la parte 3, configurará Frame Relay en los routers R1 y R3. Después de configurar Frame Relay, habilitará el protocolo de routing EIGRP para proporcionar conectividad de extremo a extremo.

Paso 1: Configurar R1 para Frame Relay. ARP inverso permite que los extremos distantes de un enlace Frame Relay se detecten entre sí dinámicamente y proporciona un método dinámico para asignar direcciones IP a los DLCI. Si bien ARP inverso es útil, no siempre es confiable. La práctica recomendada es asignar direcciones IP a los DLCI de forma estática y deshabilitar ARP inverso.

a. Cambie la encapsulación en S0/0/0 a Frame Relay.

R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# encapsulation frame-relay

b. Utilice el comando no frame-relay inverse-arp  para deshabilitar ARP inverso.
 R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# no frame-relay inverse-arp 

c. Utilice el comando frame-relay map para asignar una dirección IP a un DLCI de forma estática. Además de asignar una dirección IP a un DLCI, el software IOS de Cisco permite que se asignen otras varias direcciones de protocolo de capa 3. En el siguiente comando, la palabra clave broadcast envía cualquier tráfico de multidifusión o difusión destinado a este enlace a través del DLCI. La mayoría de los protocolos de routing requieren la palabra clave broadcast para funcionar correctamente a través de Frame Relay. Puede utilizar la palabra clave broadcast en varios DLCI en la misma interfaz. El tráfico se reproduce a todos los PVC.

Nota: la asignación de Frame Relay IPv6 a una dirección de unidifusión global no incluye la palabra clave broadcast. Sin embargo, la palabra clave broadcast se utiliza en la asignación a la dirección link-local. Los protocolos de routing IPv6 utilizan direcciones link-local para las actualizaciones de routing de multidifusión. Por lo tanto, solo el mapa de direcciones link-local requiere la palabra clave broadcast para reenviar paquetes de multidifusión. 
R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 103 broadcast 
R1(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:db8:acad:b::3 103 
R1(config-if)# frame-relay map ipv6 fe80::3 103 broadcast

d. Para que el router haga ping a su propia interfaz, se debe crear el DLCI para que se asigne a la interfaz local.

R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 103 
R1(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:db8:acad:b::1 103

e. Utilice el comando no shutdown para activar S0/0/0.

R1(config-if)# no shutdown

Paso 2: Configurar el R3 para Frame Relay.

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# encapsulation frame-relay

R3(config-if)# no frame-relay inverse-arp

R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 301 broadcast

R3(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:db8:acad:b::1 301

R3(config-if)# frame-relay map ipv6 fe80::1 301 broadcast

R3(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 301

R3(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:db8:acad:b::3 301

R3(config-if)# no shutdown

¿Por qué se utiliza el comando no shutdown después del comando no frame-relay inverse-arp?

Paso 3: Verificar que Frame Relay esté activo.

- Ahora debería poder hacer ping del R1 al R3. Es probable que la activación de los PVC demore varios segundos después de activar las interfaces.

R1# ping 10.1.1.2

R1# ping 2001:db8:acad:b::3

Haga ping a R1 desde R3.

R3# ping 10.1.1.1

Emita el comando show frame-relay pvc para mostrar la información de estado del PVC en el R1 y en el R3.

R1# show frame-relay pvc

R3# show frame-relay pvc

d. Emita el comando show frame-relay route en el FR para verificar el estado de las instrucciones de mapa de Frame Relay.

FR# show frame-relay route

e. Emita el comando show frame-relay map en el R1 y el R3 para mostrar un resumen de las asignaciones estáticas y dinámicas de las direcciones de capa 3 a los DLCI. Debido a que se desactivó ARP inverso, solo hay mapas estáticos.

R1# show frame-relay map

R3# show frame-relay map

Nota: el router FR funciona como dispositivo de capa 2, por lo que no es necesario asignar direcciones de capa 3 a los DLCI de capa 2.

Paso 4: Configurar EIGRP en el R1 y el R3.

a. Habilite el routing IPv6 en el R1 y el R3.

b. Con el AS 1, habilite EIGRP para IPv4 e IPv6 en el R1 y el R3 para todas las redes. Establezca la ID del router para el R1 en 1.1.1.1 y en 3.3.3.3 para el R3.

Paso 5: Verificar la conectividad de extremo a extremo. Haga ping de la PC-A a la PC-C. Si los pings no se realizaron correctamente, resuelva los problemas hasta tener conectividad de extremo a extremo.

Nota: quizá sea necesario deshabilitar el firewall de las computadoras para que los pings se realicen correctamente.

Parte 4: Resolución de problemas de Frame Relay

En la parte 4, interrumpirá la conexión Frame Relay establecida anteriormente y utilizará algunas herramientas para resolver problemas de Frame Relay. Existe una variedad de herramientas para llevar a cabo la resolución de problemas de conectividad de Frame Relay.

Paso 1: Depurar la interfaz de administración local (LMI).

- Emita el comando debug frame-relay lmi en el R1. El resultado proporciona información detallada sobre todos los datos de LMI. Los keepalives se envían cada 10 segundos de manera predeterminada, de modo que es probable que deba esperar para ver algún resultado. El resultado muestra un paquete LMI saliente con el número de secuencia 50. El último mensaje de LMI recibido del FR tenía el número de secuencia 49. El resultado también muestra un mensaje de LMI entrante del FR al R1 con el número de secuencia 50. El DLCI 103 es el único DLCI en este enlace y actualmente está activo.

R1# debug frame-relay lmi

Emita el comando undebug all para desactivar la depuración.

Nota: este comando se puede abreviar a u all. Esto es útil cuando la información de depuración satura la pantalla.

R1# undebug all

All possible debugging has been turned off

Paso 2: Eliminar el mapa de tramas IPv4 del R1.

a. Emita el comando no frame-relay map para eliminar el mapa de tramas IPv4 en el R1. R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# no frame-relay map ip 10.1.1.2 103 broadcast

b. Emita el comando debug ip icmp en el R1.
 R1# debug ip icmp ICMP packet debugging is on

- Haga ping a R1 desde R3. Los pings no deberían realizarse correctamente. Sin embargo, los mensajes de depuración en el R1 muestran que los paquetes ICMP del R3 llegan al R1. Nota: debería ver mensajes de consola que informan que la adyacencia EIGRP se activa y se desactiva. Esto a veces se denomina “inestabilidad”. 
R3# ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

¿Por qué falla el ping?

d. Emita el comando show frame-relay map en el R1. Falta el mapa IPv4 para el R3 en la lista. R1# show frame-relay map

e. Emita el comando undebug all para desactivar la depuración en el R1.

R1# undebug all

All possible debugging has been turned off f.

Vuelva a aplicar el comando frame-relay map ip

f S0/0/0 en el R1, pero sin utilizar la palabra clave broadcast. 
R1(config)# interface s0/0/0 
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 103 

g. Haga ping a R1 desde R3. Los pings deberían realizarse correctamente, pero la adyacencia EIGRP sigue siendo inestable. Pueden pasar unos minutos entre cada mensaje debido a los temporizadores de EIGRP.
 R3# ping 10.1.1.1

¿Por qué la adyacencia EIGRP sigue siendo inestable?

h. Reemplace la instrucción de mapa de Frame Relay y, esta vez, incluya la palabra clave broadcast.

R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 103 broadcast

i. Verifique que se haya restaurado la tabla de routing completa y que tenga conectividad de extremo a extremo.

Paso 3: Cambiar el tipo de encapsulación de Frame Relay. El software IOS de Cisco admite dos tipos de encapsulación de Frame Relay: la encapsulación predeterminada de Cisco y la encapsulación IETF basada en estándares.

- Cambie la encapsulación de Frame Relay en S0/0/1 en el R3 a IETF.

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# encapsulation frame-relay ietf

- Emita el comando show interfaces s0/0/1 en el R3 y el FR. Aunque la encapsulación es diferente en cada interfaz, el enlace sigue activo. Esto se debe a que los routers Cisco comprenden ambos tipos de tramas entrantes. Sin embargo, si tiene routers de diferentes proveedores y utiliza Frame Relay, se debe utilizar el estándar IETF.

R3# show interfaces s0/0/1

FR# show interfaces s0/0/1

- Restablezca la encapsulación de Frame Relay del R3 a Cisco (la predeterminada).

R3(config)# interface s0/0/1

R3(config-if)# encapsulation frame-relay

Paso 4: Cambiar el tipo de LMI.

a. Emita el comando frame-relay lmi-type ansi en la interfaz S0/0/1 en el R3. 
R3(config-if)# frame-relay lmi-type ansi

 b. Deje pasar por lo menos 60 segundos y emita el comando show interfaces s0/0/1 en el R3. Al cabo de 60 segundos, el estado de la interfaz cambia a activo y después a inactivo, porque el R3 espera LMI de ANSI, y el FR envía LMI de Cisco. 
R3# show interfaces s0/0/1

c. En el R3, emita el comando show frame-relay lmi para mostrar la información de LMI, incluidos el tipo de LMI, el número de tiempos de espera, y el tiempo que pasó desde la última actualización completa. 
R3# show frame-relay lmi

d. En el R3, emita el comando debug frame-relay lmi. Los paquetes de LMI ya no se muestran de a pares. Si bien se registran todos los mensajes de LMI salientes, no se muestran los mensajes entrantes porque el R3 espera LMI de ANSI, y el FR envía LMI de Cisco. 
R3# debug frame-relay lmi

e. Restaure el tipo de LMI en el R3 a Cisco. Observe que los mensajes de depuración cambian después de emitir este comando. El número de secuencia de LMI se restableció a 1. El R3 comenzó a comprender los mensajes de LMI provenientes del FR. Una vez que el R3 y el FR intercambiaron mensajes de LMI correctamente, el estado de la interfaz cambia a activo.
 R3(config)# interface s0/0/1 
R3(config-if)# frame-relay lmi-type cisco 
R3(config-if)#

f. Emita el comando undebug all para finalizar la depuración. 
R3# undebug all All possible debugging has been turned off

Parte 5: Configurar una subinterfaz Frame Relay

Frame Relay admite dos tipos de subinterfaces: punto a punto y punto a multipunto. Las subinterfaces punto a multipunto admiten topologías de accesos múltiples sin difusión. Por ejemplo, una topología hub-and-spoke utiliza una subinterfaz punto a multipunto. En la parte 5, creará una subinterfaz punto a punto.

Paso 1: Crear nuevos PVC entre el R1 y el R3 en el router FR.

FR(config)# interface s0/0/0

FR(config-if)# frame-relay route 113 interface s0/0/1 311

FR(config-if)# interface s0/0/1

FR(config-if)# frame-relay route 311 interface s0/0/0 113

Paso 2: Crear y configurar una subinterfaz punto a punto en el R1 y el R3.

Nota: se debe especificar la encapsulación de Frame Relay en la interfaz física antes de que se puedan crear las subinterfaces. a. Cree la subinterfaz 113 como interfaz punto a punto en el R1.

R1(config)# interface s0/0/0.113 point-to-point

R1(config-subif)# ip address 10.1.1.5 255.255.255.252

R1(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:d::1/64

R1(config-subif)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 113

R1(config-fr-dlci)#

b. Cree la subinterfaz 311 como subinterfaz punto a punto en el R3.

R3(config)# interface s0/0/1.311 point-to-point

R3(config-subif)# ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

R3(config-subif)# ipv6 address 2001:db8:acad:d::3/64

R3(config-subif)# ipv6 address fe80::3 link-local

R3(config-subif)# frame-relay interface-dlci 311

R3(config-fr-dlci)#

c. Verifique la conectividad.

R1# ping 10.1.1.6

R1# ping 2001:db8:acad:d::3

R3# ping 10.1.1.5

R3# ping 2001:db8:acad:d::1

d. Emita el comando show frame-relay pvc en el R1 y el R3 para mostrar el estado del PVC.

R1# show frame-relay pvc

R3# show frame-relay pvc

e. Emita el comando show frame-relay route en el FR para verificar el estado de las instrucciones de mapa de Frame Relay.

FR# show frame-relay route

f. Emita el comando show frame-relay map en el R1 y el R3 para verificar el estado de las instrucciones de mapa de Frame Relay.

R1# show frame-relay map

R3# show frame-relay map

Reflexión
 1. ¿Qué es un PVC y cómo se utiliza? ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. ¿Cuál es el propósito de un DLCI?

____________________________________________________________________________

 3. ¿Cuál es el propósito de la interfaz de administración local (LMI) en una red Frame Relay? ____________________________________________________________________________

4. ¿Por qué utilizaría subinterfaces con Frame Relay? ____________________________________________________________________________